一.选择题

1.以下哪个选项不属于录音棚的架构中常见的隔间种类？

(A) 控制室(Control Room)

(B)主录音间(Main Studio)

(C)琴房(Piano Room)

(D)机器房(Machine Room)

2.下列哪一项是为录制交响乐设计的录音棚主要的特色？

(A)有相当高的天花板，以造就自然的空间回响

(B)体积通常会远小于其他录音棚

(C)一次只能容纳一个乐手

(D)有相当低的天花板，以录制较厚实的音色

3.八、九零年代过后的录音棚设计最大的特色为？

(A)吸收所有声音的残响，而达到Dead Room

(B)通常空间都不大

(C)透过反射板、隔音版来装饰外观。

(D)空间通常是为寻求更自然的音色而设计

4.录音师坐的位置，通常与监听音箱形呈什么形状？

(A)等腰三角形

(B)直角三角形

(C)正三角形

(D)一直线

5.下列那个选项是控制室使用多边形设计的原因？

(A)多边形的墙面，会将声音反射到固定的聆听位置

(B)为了有较大的使用空间

(C)主录音棚所占的空间太多

(D)设计师个人的喜好

6.录音师到一个不熟悉的工作环境，首先要确定什么事？

(A)控制室的大小

(B)录音棚装潢所使用的建材

(C)监听音箱的特性与监听位置

(D)厕所的位置

7.下列哪个选项是我们用来决定录音话筒种类不需考虑的因素？

(A)收音方向性

(B)话筒的设计原理

(C)话筒的颜色

(D)频率响应的特性

8.下列问题何者正确？

(A)动态式话筒对于极高和极低的频率响应非常灵敏

(B)电容式话筒使用上需要电源供给

(C)电容式的话筒相当多人使用，原因是因为面对较大的音压也不容易失真

(D)缎带式话筒和动态式话筒一样都是使用电磁原理，所以非常耐摔

9.关于频率响应图的叙述，下列何者正确？

(A)通常X轴代表相对反应音量；Y轴代表时间

(B)频率响应图让我们可以了解话筒的收音原理

(C)看到频率响应图中2~10K的频率响应增强，我们可以判断这只话筒适合录制人声。

(D)若频率响应图画出来是平行的，代表这只话筒价格不高

10.全指向性话筒是以话筒最前端为中心，做360度的收音。试问，双指向性的话筒是在哪两侧收音最佳？

(A)正上方与正下方

(B)左右两侧

(C)正上方与正前方

(D)正前方与正后方

11.下列叙述何者有误？

(A)全指向性的话筒最常用来收取录音间的空间声响

(B)缎带式话筒(Ribbon Mic)很容易因为对着它吹气而毁损

(C)动态式话筒的构造，是由「感应薄膜」、「移动式线圈」、「永久磁铁」所组成的

(D)以上皆是

12.以下对于电容式话筒(Condenser Mic)的叙述何者正确？

(A)电容式话筒的使用必须要有幻象电源(Phantom Power)的供给。

(B)电容式话筒内部,是由一片可导电的薄膜,以及一片具电荷的背板,形成一个平行式的电容。

(C)电容式话筒的灵敏度极高。

(D)以上皆正确

13.混响台主要分成三部分，下列哪一个选项不在其中？

(A)Meter表头

(B)Interface录音界面

(C)Master Control Session中央控制台

(D)Channel轨道

14.下列何者是Console上每条Channel都会具备的？

(A)Insert / Send / Return

(B)Input

(C)Fader

(D)以上皆是

15.关于Bus的叙述，何者正确？

(A)Bus也可以称作Group，指的是讯号经过Fader 后的输出。

(B)Bus也可以说成是Send，跟Insert的功用相反。

(C)In-Line Console最主要是指当讯号透过Bus送出去，当录音机讯号送回来Console听时，必须要回到不同Channel。

(D)尽管Bus再多组，讯号的最终还是要统一输出到Master Fader的Stereo Out。

16.今天录音间有乐手要录音，希望听到的Kara声音Balance跟录音师要听到的是不同的，这时录音师可以利用Console上的哪个功能来送两组讯号？

(A)EQ

(B)Compressor

(C)AUX

(D)Insert / Send /Return

17.在Console的Module上有一个部分的功能选项跟Fader很类似，请问是哪一个部分？

(A)的Parametric EQ

(B)Gain

(C)Bus

(D)以上皆非

18.Console中的哪一个功能可以调整声音的左右相位以及音场大小？(A)Gain。

(B)Bus

(C)Fader

(D)Panpal

19.下列哪一个选项不会出现在混响台的Central Section中？

(A) Monitor  Section

(B) Insert Send / Return

(C)Master Fader

(D)Automation Section

20.请问Patchbay接线的接头Patchcord的规格为何？

(A)TRS

(B)XLR

(C)TT

(D)ABS/EBU

21.关于Patchbay的In/Out通常会用哪种排列方式？

(A)Output在下层，Input 	在上层的地方。

(B) Output在左边，Input在右边。

(C) Output在右边，Input 在左边。

(D) Output在上层，Input在下层。

22.数字的混音台(Digital Console)和模拟的混音台(Analog Console)最大的不同之处是在于哪项功能？

(A)Talk Back

(B)In/Out数量

(C)Automation

(D)Central Section

23.下列何者属于最典型的「数字操控的模拟混音台(Analog Console with Digital  Conrol)」？

(A)Neve VR-72

(B)SSL 9000

(C)SSL 4000G+

(D)以上皆是。

24.通常录音棚里用来监听的音箱会接在Console上的哪个输出？(A)Main Output

(B)只要是输出都无所谓

(C)Minitor Out

(D)以上不正确。

25.主动式与被动式的音箱最大的差别在于？

(A)主动式音箱需要外接扩大机；被 动式的音箱与扩大机合为一体。(B)被动式音箱通常只用在环绕系统。

(C)被动式音箱需要额外的扩大机推动；主动式音箱的扩大机通常会与音箱合为一体。

(D)没有差别

26.哪一类型的音箱是大部分工程师最依赖、最常使用的音箱？

(A)近场监听音箱(Near Field Sperker)

(B)大型Main Speaker

(C)环绕音箱Surround Speaker

(D)发烧音箱Hi-End Speaker

27.下列关于音箱的使用原则叙述，何者正确？

(A)当出现Feedback时，代表音箱已经坏掉，解决方法是再买一组新的。

(B)在控制室当中，音箱电源要最先打开，因为要给它足够的时间热机。

(C)在控制室当中，避免Feedback最好的方法就是把音箱离自己越远越好。

(D)在控制室中音箱永远是最后打开，最先关掉。

28.在做音场校正时，我们会透过仪器，放出20~20K Hz每个频率都有的声音，来校正，我们将这种声音称之为？

(A)Black Noise

(B)Standard Sound

(C)Pink Noise

(D)White Noise

29.当作品拿到大录音棚或更标准的系统底下听，发现低频明显的不足，应该如 何调整？

(A)将自己音箱的高音再加强

(B)将自己音箱低音减少

(C)将自己音箱低音增加

(D)将自己音箱的高音再加强

30.一组5.1的环绕式音箱的左环绕、右环绕和自己的夹角会呈几度？(A)90度

(B)180度

(C)110度

(D)120度

31.Equalize(EQ)最主要是用来处理或改变声音的什么特性？

(A)音量(Volume)

(B)音高(Pitch)

(C)音色

(D)左右相位

32.限制器(Limiter)的形成主要是将压缩器(Compressor)的Ratio设定成多少？

(A)4：1

(B)10：1

(C)1：1

(D)∞：1

33.关于EQ的使用上有几个很重要的参数，下列何者不在其中？(A)Attack Time

(B)Q值

(C)频率

(D)Gain

34．在混音的过程当中，如果想要调整声音的高低相位，可以透过哪一种工具？

(A)Gate

(B)EQ

(C)Phase

(D)Compressor / Limiter

35.如果要消除录进来讯号当中的杂音可以选择哪一种工具？

(A)Limiter

(B)Gate

(C)EQ

(D)以上皆不可

36.压缩器(Compressor)的功能除了压缩/限制音量的大小之外还有什么功能？

(A)就只有压缩/限制音量的功用

(B)改变相位

(C)改变音色

(D)调整音准

37.下列哪一种效果器的运作原理跟Reverb最接近？

(A)Flanger

(B)Phaser

(C)Delay

(D)Chorus

38.如果想要使声音听起来有一部分像从后面过来，可以使用哪一种效果器？

(A)Delay

(B)Phaser

(C)Flanger

(D)Reverb

39.我们想把一轨Mono的声音，运用效果器让它听起来有Stereo的感觉，可以使用？

(A)Reverb

(B)Short Delay

(C)Compressor

(D)以上皆可

40.哪一种效果器可以使电吉他做出类似喷射机的声音效果？(A)Flanger

(B)Chorus

(C)Phase

(D)Delay

41.在效果器Reverb当中，想要制造Reverb产生跟原始声音的时间差，应该调整哪一个参数？

(A)Pre-Delay

(B)Time

(C)Decay

(D)Wey & Dry

42.

图中上下两轨是加了效果器前，与加效果器后的波型图，请问这是哪一种效果器？

(A)EQ

(B)Chorus

(C)Reverb

(D)Flanger

43.下列何者不是常见的录音编曲软件？

(A)Nuendo

(B)Logic Pro

(C)Sonar

(D)Premiere

44.下列哪一套软体功能类似Mac的Garage Band？

(A)Studio one

(B)Protools

(C)Mixcraft

(D)Sonar

45.火线接口(Firewire)有一个最致命的缺点，下列何者正确？

(A)传输速度太慢

(B)使用Firewire的器材都相对贵上很多

(C)线材太贵

(D)在通电的情况下做热插拔的动作

46.下列哪项不是早期模拟(Analog)系统中不存在的功能？

(A)音档剪辑

(B)音档复制贴上

(C)改变音档速度

(D)以上皆不是

47.下列传输接口何者速度最快？

(A) Thunderbolt

(B) USB 3.0

(C)Firewire 400

(D) Firewire460

48.关于系统安装的观念，下列何者有正确？

(A)由于电脑的发展很快，所以挑选系统的原则，一定是要挑选最新的。

(B)我们应当依据自己想要使用的软件所对应最合适的系统这样的观念来挑选作业系统。

(C)现今硬盘的容量都很大，所以只要容量充足，即便不是音乐类的软件，也通通安装不要紧。

(D)以上皆正确。

49.编曲录音软件(如：Protools)中的编辑视窗(Editing Window)，可以看成以前模拟 化的录音棚中的什么器材？

(A)录音机(Tape Recorder)

(B)混音台(Console)

(C)交换台(Patchbay)

(D)扩大机(Preamp)

50.在DAW工作模式中，以Protools为例，通常会把Reverb加在哪一个部分？

(A) Master Fader上

(B) Side Chain

(C) Aux Channel上

(D)以上皆不正确

51.编曲录音软件中的哪一个视窗工作形式等同于录音棚中的混音台	(Console)？

(A)Editing Window

(B)Transport Panel

(C)Mix Window

(D)Piano Roll

52.关于效果器插件(Plug-in)的叙述，下列何者有误？

(A)插件(Plug-in)是一个程序，本身没有办法单独执行。

(B)因为在DAW中不需要实际接线，因此插件的先后顺序就变得不重要。

(C)效果器插件(Plug-in)在以前模拟(Analog)系统中，就像是一台一台的效果器。

(D)以上皆无误

53.我们希望在歌曲的最后，小鼓声音Fade Out，但加在它上面的Delay不要Fade Out。请问这样的情况我们要怎么把Delay加在小鼓上面？(A)Pre-Fader Aux Send

(B)Post-Fader Aux Send

(C)Insert/Send

(D)三种都可以

54.Pre-Fader的用法在Protools上，是要按哪一个按键？

(A)「S」

(B)「M」

(C)「P」

(D)「●」

55.两台以上的数字化系统，需要用到什么来解决同步的问题？(A)Black Burst

(B)Digital Noise

(C)Digital Clock

(D)Word Clock

56.Time Code上的Frame，代表一秒钟有多少格，通常会依据地区的影像播放系 统而有所差异，请问中国使用的Pal系统，一秒是多少格？

(A)30格

(B)24格

(C)25格

(D)29格

57.请问低于多少秒的速度误差是无法被Time Code所辨识的？

(A) 1/25秒

(B) 1/5秒

(C) 1秒

(D) 1/15秒

58.请问一个Frame等于几个Field？

(A) 10个

(B) 2个

(C) 5个

(D)100个

59．请问LTC是以哪一种方式存在？

(A) Video

(B) MIDI

(C) Audio

(D)以上皆是

60.有些器材没有Word Clock in，并不代表它无法接受同步讯号，它也有可能透过其他接口传输，请问下列何种接口可以截取数字的同步讯号？

(A) AES/EBU

(B) Optical

(C) S/PDIF

(D)以上皆可

61.属于+4dB的器材绝对不会使用下列哪一种接头？

(A)RCA

(B)XLR

(C)TRS

(D)Speakon

62.在VU表上，0VU所代表的是多少dBm？

(A) 0dBm

(B) -2dBm

(C) +4dBm

(D) -4dBm

63.一般而言，专业的器材跑的讯号都是多少dB？

(A) -4dB

(B) +4dB

(C) +10dB

(D) -10dB

64.在信号流程方块图当中，看到，代表讯号走到这边遇到了什么装置？

(A)旋钮

(B)推杆

(C)开关

(D)音频接口

65.-10dB，正确的写法应该为

(A) -10dBm

(B) -10dBu

(C) -10dBV

(D)以上皆可

66.一般我们所说的声音大小，其实是指音压的大小，它会简写成？(A)NBL

(B) SBL

(C) VPL

(D) SPL

67.Phone Jack接头又称作TRS接头，从外观上可看出Stereo的接头比Mono多出一环，请问是多了哪一部分？

(A)Ring

(B)Tip

(C)Ground

(D)Shield

68.XLR接头通常会分别在三个针脚标示1、2、3，试问按照顺序分别是？

(A)地、正、负

(B)地、负、正

(C)负、正、地

(D)正、负、地

69.XLR的接口如果是跑数字讯号，我们称之为？

(A)S/PDIF

(B)Optical

(C)ABS/EBU

(D)XLR TRS Combo

70．在录音棚的Audio系统上，所使用的Analog Audio线材的阻抗必须是多少？

(A)80Ω

(B) 200Ω

(C) 600Ω

(D) 32Ω

71.数字线材(Digital)与模拟线材(Analog Cable)最大的不同在于？(A)线材的颜色

(B)线材的电阻

(C)线材的粗细

(D)线材的形状

72.下列线材接头直径中，何者不属于TRS常见的？

(A)6.35mm

(B)3.5mm

(C)2.5mm

(D)4.4mm

73.下列哪一个地点最适合当录音棚的据点？

(A)住户较少的住宅区

(B)重工厂旁边

(C)火车站隔壁

(D)以上皆适合

74.下列录音棚架设的条件当中，哪一项最不好处理？

(A)装潢

(B)隔音

(C)灯光

(D)空调系统

75.在讨论录音棚架设的电源问题，我们会先看这个房子关于电源的哪项数据？

(A)电压大小

(B)插头位置

(C)安培数

(D)其实不需要看

76.在Studio当中，我们把电源分成两部分，通常被器材所使用的称为？

(A)Black Power

(B)Clean Power

(C)White Power

(D)Clave Power

77.在录音棚控制室的架设中最先要确认的是什么的位置？

(A)监听音箱的位置

(B)Producer Desk的位置

(C)工作台的位置

(D)没有差别，都可以

78.下列哪项器材在录音棚中比较容易发出噪音？

(A)监听音箱

(B)外接硬盘

(C)没有风扇的显卡

(D)都不容易发出噪音

79.DAW的选择最主要是依据下列何种条件？

(A)工作性质与目标

(B)是否免费

(C)操作接口的美观

(D)以上皆是

80.下列哪个选项是挑选监听音箱最重要的依据？

(A)播放音乐最好听

(B)外观形状设计

(C)听起来各种频率都很平顺，没有特别突出的频率。

(D)以上皆是

81.下列哪个选项不在话筒系统内？

(A)Mic Pre

(B)Compressor/Limiter

(C)话筒

(D)监听音箱

82.在小型录音棚中，Audio Interface会离手边有一段距离，或是在机架上，所以 监听的音量要从Audio Interface调整并不方便，这时需要什么器材？

(A)Compressor

(B)Word Clock

(C)Monitor Section

(D)以上皆可

83.下列何种选项不是小型录音棚不一定需要Console的原因？

(A)节省空间

(B)Console都是模拟的，没有数字化

(C)DAW可以做到大部分Console的功能

(D)以上皆是

84.下列何者选项不在Producer Pack当中？

(A)EQ

(B)Word Clock

(C)Mic Pre

(D)Compressor/Limiter

85.如果遇到某些歌手不习惯在Pop-Filter面前唱歌，这时我们可以怎么做？

(A)尽可能的把Pop-Filter贴近话筒。

(B)由于电容式话筒收音灵敏度很高，所以也可以将话筒调至从侧边收音。

(C)请歌手离话筒远一些，放大音量唱。

(D)可以把话筒高度调高一些，把面微微向下折，来避开喷Mic的可能性。

86.在录音的时候加上Compressor是为了达到什么样的目的？

(A)增加歌手的音准。

(B)把录进去的声音尽可能压缩得更集中一些。

(C)控制音量，即便歌手突然很大声，也不致于使声音爆掉。

(D)增加声音的低频。

87.请问在录音棚该用什么方法来找到歌手最合适的话筒？

(A)把话筒通通拿出来，让歌手自己挑看起来顺眼的。

(B)看歌手受欢迎的程度，越红就用单价越高的。

(C)根据话筒特性，选出几只较有可能性的，让歌手逐一对着每一支话筒唱一遍，再一一播放出来和制作人、歌手一起讨论。

(D)由歌手的身高来判断，通常个子越高的，我们会使用较大只的话筒。

88.如果不熟悉歌手特性，一般录制人声我们会将Compressor的Ratio设定在多少？

(A) 4：1

(B) 10：1

(C) 2：1

(D) 20：1

89.下列叙述何者有误？

(A)在录音时，如果环境当中会收录到我们不需要的低频，可以在录音时加上EQ过滤。

(B)为了降低时间成本，在试录话筒时，可以将话筒依歌手做环状排列同时收录。

(C)在剪辑音档时，两音档之间的接点做一个Cross fade的效果，可以去掉剪辑接点的声音。

(D)以上皆正确。

90.一般在录音时，我们会设定歌手与话筒要离多近？

(A) 5公分

(B) 60公分

(C) 45公分

(D) 15公分

91.缩混的前置作业中，Tracking的要点试依据下列何者做排序？

(A)乐器在歌曲里面出现时间的多寡

(B)乐器的性质与种类

(C)波型的大小

(D)Stereo或Mono

92.当输出的表头呈什么颜色代表声音已经Distortion(破掉)？

(A)绿色

(B)黄色

(C)红色

(D)橘色

93.当要做Track Mix的时候，使用什么工具或技巧最恰当？

(A)使用EQ修掉重叠的频率。

(B)多尝试几种特别的效果器，越酷越好。

(C)利用大小声就可以了。

(D)通通加在同一个残响空间当中。

94.EQ的调整，除了可以修饰音色之外，在Stereo Image里，可以调整声音的什么相位？

(A)远近

(B)左右

(C)高低

(D)以上皆可

95.为了确保音质，我们在最后输出时可以采用哪一种方式？(A)Real-Time Bounce

(B)回录

(C)Bounce

(D)其实都一样

96.下列何者属于CD的音质？

(A)320k、 mp3格式

(B)24Bit / 48K Hz 、Wave格式

(C)192k、 AAC格式

(D)16Bit / 44.1K Hz、Wave格式

二.简答题

1.请简单一间录音棚的基本架构，通常会有哪些空间？

2.请列出五项可能影响录音棚设计的因素。

3.请列出动态式话筒一定要具备的三个部分。

4.请举出两个可以防止话筒架容易倒下的方法。

5.请列出5项Console的Channel中的构造？

6.请简单叙述Insert跟Aux的差异。

7.请列举出目前混音台分成哪几类？

8.请列出Central Section上会有的5个部分。

6.请画出5.1环绕音箱的正确摆放图？

7.请列出2个在Main Speaker上有，而Near-Field Speaker(近场监听音箱)没有的特点。

8.请列举出3项EQ的主要功用？

9.简单说明何谓Hi-Pass Filter与Low-Pass Filter。

10.Reverb的定义为与使用目的为何?

11.不恰当的使用Delay效果会发生什么状况？

12.请列举出5种Audio常用的接口界面。

13.请举出三种DAW可以取代硬件的部分

14.声音波型所代表的是什么？波型的大小如何各代表什么意思?

15.Dynamic 与 Reverb分别会习惯使用什么方式来工作？

16.声音波型所代表的是什么？波型的大小如何各代表什么意思?

17.Dynamic 与 Reverb分别会习惯使用什么方式来工作？

18.请列举出Time Code的类型？

19.请列出Central Section上会有的5个部分。

20.我们要透过什么可以有效了解Console上面，很多、很复杂的信号流程？

21.请列出Central Section上会有的5个部分。

22.请列举出4种模拟式(Analog)的线材接口。

23.分别写出AES/EBU与S/PDIF两种线材的阻抗。

24.架构录音棚需要注意什么?(列举三项)

25.录音棚的空调系统需要注意什么？

26.请说出除了声音的好坏之外，两个选择声卡的主要条件？

27.请列举出架设小型录音棚应该要有的器材。

28.在音档的剪辑接点通常会有明显声音，请问可以用哪项技巧解决？

29.在Protools中剪辑音档有两种模式：Slip跟Shuffle。请简单回答两者的差异。

30.请依序列举出在Balance时的5个步骤？

31.请列出缩混的六大流程。

三.论述题

第一周 录音棚的架构与使用的器材（无答案）

- 请叙述现在小型DAW录音棚(Project Studio)大量增加的原因。

- 请详细叙述70年代～8、90年代主录音间的设计发展与声音需求的改变。

3.请试着画出三种不同话筒的指向性的收音范围以及用文字简单叙述。

4.请用图文的方式详细说明电容式话筒的收音原理。

5.今天在Console的Channel 1中有一轨人声要外接一组EQ，接着送一轨有加Reverb的给Isolation Booth的乐手；一轨干净的给录音师监听用。讯号流程应该为何？请叙述或用图画出。

6.请解释何为In-Line Console？

7.请解释何谓Half-Normal的Patchbay。并试着举例说明。

8.目前市场上有模拟式混音台(Analog Console)、数字化混音台(Digital Console)、数字操控的模拟式混音台(Analog Console with Digital Control)三类，你会选择哪一种来工作？为什么？请详细说明？

9.请解释Feedback产生的原因。

10.请试着说明该如何熟悉音箱特性？（无答案）

11.请说明并画图解释，Ratio 4:1的Compressor的工作原理。

12.请说明如何使用Gate(门限器)来消除噪音？

13.试说明在作缩混的时候，Reverb的使用概念。

14.试说明Phaser的原理

15.请说明现在做音乐要选择电脑作业系统跟二十年前相比，变得容易很多的原因。

16.请详细说明系统安装的概念，要注意哪些事情。（无答案）

17.在效果器的工作方式选择中有Insert / Send / Return跟Aux Send这两种，请说明在何种情况下你会用Insert / Send / Retuen；哪一种情况你会使用Aux Send，为什么？

18.在Insert / Send当中有一组EQ跟一组Compressor / Limiter，请问你如何决定Insert的顺序，请详细说明？

19.请详细说明何谓Video Reference，以及其工作方式。

20.现在有一台Multi-Track跟DAW，请详细说明你会选择何者当Master、何者当Slave？

21.试说明什么是dB。

22.请详细用文字说明此信号流程图的过程。

23.试说明Balance/Unbalance的线材差异?

24.试说明接地系统(Grounding)的作用为何？

25.试说明如何做好录音棚的隔音。

26.请画图设计你自己的小型录音棚控制室，里面包含设备安放位置，并详细说明之。

27.试说明监听系统对于录音棚的影响。

28.试说明你会如何架设话筒系统(器材选择、注意事项)？

29.请说出要录音时，你对于话筒选择和Miking与歌手特性的看法。

30.请说明你对歌手特性与Compressor/Limiter之间设定的看法？

31.清说明将歌曲缩混(Mixing)的目的为何。

32.请逐一说明在Protools中缩混的前置作业3个重要步骤与细节？